KONCEPCIÓ

KOMÁROM VÁROS

külső védelmi tervének elkészítéséhez

(a MOL Nyrt. KTD Logisztika Komárom Bázistelep, és a ROSSI BIOFUEL Zrt. veszélyes ipari üzemek vonatkozásában)

- A súlyos balesetek következtében kialakuló helyzetek az üzem kerítésén túl terjedő potenciális hatások számba vétele.

A MOL Nyrt. KTD Logisztika Komárom Bázistelep és a ROSSI BIOFUEL Zrt. tevékenységével kapcsolatos veszélyes anyagokat, rendszereket és berendezéseket vizsgálva megállapítható, hogy a tárolási, átfejtési, feldolgozási technológiai láncban keletkezett meghibásodások, emberi mulasztások hatására bekövetkezett anyag elfolyások, kiáramlás stb. esetén szénhidrogén gőzök csak olyan mennyiségbe juthatnak a levegőbe, hogy a hígulást követően a telep területén kívül veszélyes koncentráció nem alakul ki. Ellenben környezeti elemek súlyos sérülésével lehet számolni. Pl. élővíz, talajszennyezés kikötői átfejtésnél.

Szélsőséges események hatására (egyidejűleg bekövetkezett tűz- és robbanás) az égéstermékek (CO2, CO, korom, mint főkomponensek, valamint SO2) olyan koncentrációban terjedhetnek a tartályparkon kívülre, hogy a lakosság, valamint a szomszédos ipari létesítmények telephelyein dolgozókat is veszélyeztetheti. A biztonsági jelentésekben kidolgozott elvek alapján az  alábbi anyagok kikerülésével kell számolni, melynek következtében súlyos balesetek is kialakulhatnak:

MOL Nyrt. KTD Logisztika Komárom Bázistelep tartálypark vonatkozásában:

Benzin

Gázolaj

Kéndioxid

Szénmonoxid

Széndioxid

ROSSI BIOFUEL Zrt. biodízel üzem vonatkozásában:

Metanol

K-metilát

Szappanos víz

Metanol tartalmú glicerines fázis

## A MOL Nyrt. KTD Logisztika Komárom Bázistelep tartályparkban tárolt,,kezelt veszélyes anyagok (tűz- és robbanás, mérgezés, sugárzás) jellemzői:

### Benzin

Megjelenési formája: Színtelen, jellegzetes szagú (benzinszagú) folyadék. A benzinkutaknál kapható benzinekhez a legtöbb gyártó különböző színű festékadalékot kever.

Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Éghető folyadék. Gőze könnyen meggyullad. A folyadék gyorsan elpárolog. Gőze a levegővel robbanóképes elegyet képez. Ennek sűrűsége nagyobb a levegőnél, a talaj mentén kúszik, és meggyulladáskor a láng nagy távolságra visszacsaphat. Forró felülettől, szikrától és nyílt lángtól meggyullad.

Egészségkárosító hatása: Gőzének rövid ideig tartó belélegzése általában nem okoz mérgezési tüneteket, amíg a levegőben a légzéshez elegendő oxigén van. Zárt helyiségekből a gőz kiszoríthatja a levegőt. Hosszabb ideig tartó belélegzése részegséghez hasonló érzést, fejfájást, bódulatot és hányást okoz. Nagy koncentrációban: eszméletvesztés és légzéskimaradás lehetséges.

### Gázolaj

Megjelenési formája: színtelen - sárgás színű, jellegzetes szagú folyadék.

Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Viszonylag magas, 55 ºC fölötti lobbanáspontú éghető folyadék. Erős felmelegedése esetén levegővel robbanóképes elegyet képez. Forró felülettől, szikrától vagy nyílt lángtól meggyullad.

Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízzel nem elegyedik, a felszínén úszik.

Egészségkárosító hatása: A folyadék ingerli a szemet és a bőrt. Lenyelése után hányás és hasmenés lehetséges. Tűz vagy erős felmelegedés hatására egészségre ártalmas hidrogén-szulfid gőz képződhet, amely ingerli a szemet, a légutakat és a tüdőt.

A benzin és a gázolaj égése során kén-dioxid, szén-monoxid és szén-dioxid gázok keletkezhetnek.

### Kéndioxid

Megjelenési formája: Színtelen, szúrós szagú gáz.

Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Maró és mérgező nem éghető gáz. A sűrűsége nagyobb a levegőnél, a talaj közelében marad.

Egészségkárosító hatása: kén-dioxid-gáz rendkívül erősen ingerli a szemet, valamint a légutakat és a tüdőt, ami egészen a tüdőödéma kialakulásáig fokozódhat.

### Szénmonoxid

Megjelenési formája: Láthatatlan, szagtalan gáz.

Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Mérgező, éghető gáz. Sűrűsége kisebb a levegőnél és felfelé száll.

Egészségkárosító hatása: A belélegzett gáz a vérfestékkel vegyületet alkot, és ez által megakadályozza az oxigénfelvételt. Mivel a sejtek oxigénellátása megszakad, a sérült megfullad.

### Széndioxid

Megjelenési formája: Színtelen, szagtalan gáz.

Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: Nem éghető gáz. A sűrűsége nagyobb a levegőnél, a talaj közelében marad.

###### Viselkedése szabadba jutva és vízzel elegyedve: Vízben kismértékben oldódik, és a felszínén gázzá alakul. Nagy koncentrációban a víz felszíne fölött fojtó gázfelhő (köd) képződik.

Egészségkárosító hatása: A belélegzett levegőben 20 tf%-nál nagyobb mennyiségben életveszélyes. A központi idegrendszerre először izgatólag, majd bénítólag hat.

1.2.  A ROSSI BIOFUEL Zrt. biodízel üzemében tárolt és felhasznált  veszélyes anyagok fizikai-kémiai tulajdonságai:

Metanol:

Megjelenési formája: Jellegzetes szagú, színtelen folyadék.

Viselkedése szabadba jutva és levegővel elegyedve: A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. Hevesen reagál oxidáló szerekkel, tűz és robbanásveszélyt okozva. Tűzveszélyes.

Egészségkárosító hatása: Az anyag belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező, nagyon súlyos maradandó egészségkárosodást okozhat.

K- metilát:

Kevésbé tűzveszélyes, belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező, égési sérülést okoz, valamint nagyon súlyos maradandó egészségkárosodást okozhat.

Szappanos víz:

Kevésbé tűzveszélyes, belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas, valamint súlyos maradandó egészségkárosodást okozhat.

Metanol tartalmú glicerines fázis:

Kevésbé tűzveszélyes, belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas, valamint súlyos maradandó egészségkárosodást okozhat.

### A súlyos ipari balesetek hatásai által érintett terület (hatásterület)

A számítógépes programokkal kiszámolva a légnyomás érték és a hőhatások veszélyességi zónáit az elképzelhető legsúlyosabb esetre kiszámolva térrobbanás következhet be.

A 0,7 barg nyomás lökés csak az üzem területén, a robbanás epicentrumától 120 m-re léphet fel, a környező településeket nem érinti.

A 0,03 barg nyomás lökés a robbanás epicentrumától 800 m-re léphet fel, amely érinti a környező lakott területet, nyomáslökés ezen hatásterületen belüli épületek  házak ablakát törheti be és kisebb szerkezeti károkat okozhat.

A 0,02, barg nyomáslökés a robbanás epicentrumától 1100 m–re léphet fel, amely érinti a környező lakott területet. Úgynevezett „biztonsági távolság” nagy valószínűséggel nincs sérülés ezen a távolságon kívül. A 800m és 1000 m közötti távolságon belül üvegtörésből adódó másodlagos sérülések léphetnek fel.

- A veszélyeztetett terület tűz és hőterhelése:

12,5 kW/m2-nél nagyobb hőhatás az üzemen kívül nem lép fel.

Az üzem kerítésén kívül fellépő 4,0 kW/m2 hősugárzás hatása elhanyagolható, egyrészt mert alacsony, másrészt mert pillanatszerű.

- A veszélyeztetett terület: A szélsőséges esemény hatása esetén veszélyeztetett terület: a létesítmény északi kerítése – a Kőolaj út – Hága László út – Olajmunkás út által határolt területen található lakóházak és közösségi létesítmények. A terület nagysága: 150-250 m, az érintett lakosság létszáma: 200 fő

A bekövetkezett robbanásnál körülbelül 120 dB zajhatás lép föl. A kockázati elemzés adatai alapján (közúti átfejtésnél – kikötői átfejtésnél, tűz- és robbanásnál) a következmények súlyossága, előfordulási valószínűsége alacsony kategóriába sorolható, a kikötői élővíz szennyezés kivételével, mivel ez közepes szintű.

- Főbb lakosságvédelmi feladatok:

- A lakosság riasztása, tájékoztatása:

Az alkotmányban és a polgári védelemről szóló törvényben nevesített, minősített időszakban, valamint a veszélyhelyzetek bekövetkezésekor a lakosságot haladéktalanul riasztani és tájékoztatni kell az eseményekről, illetve annak elmúlásáról. A riasztás mellett ismertetni kell a lakosság követendő magatartási szabályait a védekezés érdekében.

A lakosság tájékoztatására jelenleg 1 db Cseh gyártmányú 3,5 kW-os teljesítményű motoros sziréna áll rendelkezésre a létesítményt befogadó MOL Nyrt. KTD. Logisztika Komárom Bázistelep külső kerítésétől 50 méterre, a Kultúrház tetején, Laboráns út 5. szám alatt. Az eszköz kézi indítással alkalmassá tehető a veszélyes üzemek közvetlen környezetében lévő lakótelepen lakó és dolgozó állampolgárok riasztására.

Ezen kívül a ROSSI BIOFUEL Zrt. biodízel üzemének területén üzembe helyezésre került egy gőzduda, amely megfelelő kezelő kiképzését követően alkalmassá tehető a riasztási feladat végrehajtására.

A fentieken túl a telephelynek otthont adó MOL Nyrt. Dunai Vízmű területén még található 1 db kézi indítású, tetőre szerelt 1 kW-os teljesítményű sziréna, amely képes riasztani a Dunai MOL kikötőben illetve a sport centrumban tartózkodókat egy havária helyzet esetén.

A katasztrófa riadó jele: 120 másodpercig tartó változó hangmagasságú folyamatos szirénahang.

A katasztrófa riadó feloldásának jele: Kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tart egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések között 30 másodperces szünettel.

A médiákban történő riasztás, tájékoztatás: Adás időben a Magyar Rádió Zrt. és a Magyar Televízió Zrt. a Komáromi Városi Televízió és a Kék Duna rádió közszolgálati műsorait sugárzó adókon, valamint az országos körzeti és helyi televízió és rádió műsorait sugárzó adókon közlemények átvételeivel, illetve a polgár védelmi riasztás rendszerén kapott közlés alapján kell végrehajtani.

A riasztást követő betartandó rendszabályok és tartalmuk: Egy esetlegesen bekövetkező rendkívüli helyzetben alkalmazandó lakosságvédelem módszerek (elzárkózás, kitelepítés, kimenekítés, egyéni- vagy szükség védőeszközök viselete) ismertetése a fentiekben felsorolt médiákon túl a mobil hangosbemondó eszközök alkalmazásával kívánjuk megoldani.

- A lakosság elzárkóztatása:

A MOL lakótelep érintett lakossága részére a külső védelmi terv elkészítésével egy időben, a lakossági tájékoztatókban ajánlást teszünk az elzárkózás műszaki feltételeire a hagyományos, illetve a lakótelepi lakóterületeken.  A közintézményekben az elzárkózás végrehajtására, az intézmények dolgozói felkészítést kapnak.

A szabadterületen tartózkodók elzárkóztatási lehetőségeinek megállapítása: a település középületei kerülnek ilyenkor kijelölésre, elzárkózásra történő előkészítésük a települési ellátó szervezet feladata.

Az elzárkózás elrendelésével, illetve a végrehajtandó feladatokról szóló információk a veszélyt jelző szirénajel leadását követően az országos és a helyi (MTV, Kossuth Rádió, Komárom Televízió, Kék Duna Rádió) médiák útján, illetve mobil hangosbemondó készülékek útján kerülnek ismertetésre.

Az elzárkózás ideje alatt a felsorolt adók folyamatos tájékoztatást biztosítanak.

- A lakosság kitelepítése, kimenekítése, elhelyezése:

Elsősorban megelőző intézkedésként kerül alkalmazásra a várható veszélyességi övezet területén. Ha ehhez nem áll elegendő időrendelkezésre a kitelepítéshez, az elzárkózást kell alkalmazni. A veszélyhelyzet felszámolásának elhúzódása esetén, ha indokoltá válik, akkor az elzárkóztatott lakosok kimenekítésére is sor kerülhet, melynek végrehajtása érdekében a város már megkezdte az ilyen helyzetbe alkalmazható menekülő kámzsák beszerzését.

- A védekezés irányítóinak riasztása:

A MOL Nyrt. Logisztika Komárom Bázistelepen, illetve a ROSSI BIOFUEL Zrt. által létesített Biodízel üzemben bekövetkezett rendkívüli eseményről - az eddig is bevált gyakorlatnak, valamint már meglévő üzemi belsővédelmi tervnek megfelelően a központi diszpécserek adnak tájékoztatást. A központi diszpécsertől kapott tájékoztatás alapján a Komáromi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság értesíti a polgármestert, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletét, és a Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjét a bekövetkezett veszélyhelyzetről. Az információ megadása történhet telefonon, rádión vagy írásban fax igénybevételével.

Komárom 2007. február 7.