1. sz. melléklet

Műszaki leírás

Tárgy: TSZC Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája

(2900 Komárom, Táncsics M. u. 75.)

Az intézmény lépcsőházának nyílászárói balesetveszélyesek (8 részre osztott felület 4450x3100 mm), javíthatatlan állapotba kerültek. Az épületet védő riasztó rendszer biztonságos működése nem garantálható.

Műszaki tartalom:

- A nyílászárók bontása (a riasztórendszer megóvása mellett, a keletkezett hulladék elszállításával)- 4450mm x 3100 mm

- Új, hőszigetelt, műanyag nyílászárok elhelyezése, beépítése Kivitel:

- 8 részre osztott nyílászáró, dilatációs sorolóval

üveg rétegrend: 3/3 ragasztott biztonsági üveg -14 mm légrés, nemesgáz töltet - 4 mm-es üveg, low-e bevonat

- statikai soroló 14 fm

- vízvető kialakítása

- kávák, párkányok kőműves javítása, festése

  - A cserét követően a riasztó rendszer újbóli beüzemelése.

A beépített nyílászárók tekintetében különösen figyelni kell arra, hogy nagy igénybevételnek lesznek kitéve; fontos szempont a biztonságos és a biztonsági kivitel.

Ajánlattételi határidő: 2016.06.02.

Helyszíni bejárás, egyeztetés lehetősége biztosított, egyeztetni az intézmény igazgatójával kell: Hókné Szelőczei Anna, tel.: 70/400-6925