Komárom Város Képviselő-testülete

2009. évi 17. (VI 19.) számú önkormányzati rendelete

Komárom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2005. évi 26. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Komárom Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében a 2005. évi 26. (X. 21.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt Komárom Város helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja

1.§

Az R. 1.§ (3) bekezdése kiegészül a következővel:

„(3) A jelen helyi építési szabályzat a szabályozási tervlapokkal”

és az RP.I.232-5 munkaszámú SZ-J jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz című (továbbiakban: RP.I.232-5 munkaszámú SZ-J terv) tervvel, - azon a szabályozott terület határa jellel lehatárolt területre vonatkozóan -

„együtt érvényes.”

2.§

(1)		Az R. 13.§ (1) bekezdése 1a) alpontja kiegészül a következővel:

„1a) gazdasági területen”

- ha az építési övezetekre vonatkozó részletes előírások másként nem rendelkeznek -

„be nem épült telkeken a telek területének legalább 35%-át, kialakult gazdasági területeken a telek területének legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani”

(2)	Az R. 13.§ (1) bekezdése 1f) alpontja kiegészül a következő francia bekezdéssel:

  - az RP.I.232-5 munkaszámú SZ-J terven védendőként jelölt növényzet

(3)	Az R. 13.§ (1) bekezdése 2a) és 2b) alpontja törlésre kerül.

(4)	Az R. 13.§ (2) bekezdése kiegészül a következő 2z) alponttal:

2z)	A G-MO jelű övezetekben új építmény építésének feltétele az építmény számára kialakított telek területén a talajszennyezettség megszüntetése.

(5)	Az R. 13.§ kiegészül a következő (5) bekezdéssel:

(5)	A G-MO jelű övezetekben a meglévő és kialakításra kerülő telephelyek közforgalom számára nem megnyitott magánutak által feltártan, a belső infrastruktúra hálózatokról ellátottan, zárt egységként működtethetők.

(6)	Az R. 13.§ kiegészül a következő (6) bekezdéssel:

(6)	A G-MO övezetekben olyan tevékenységek számára alakítható telek, építhető építmény, amelyek többek között, tekintettel a Gip-MoZ1 jelű, Üzemanyag tároló telep kizárólagos használatú övezet „A” tűzveszélyességi osztályú és felső küszöbértékű veszélyességi üzem kategóriájú besorolására, a hatályos tűzvédelmi és katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelnek. (Lásd Függelék)

3.§

(1)		Az R. 14.§ (5) bekezdése kiegészül a következővel:

3. Gksz-MO – a MOL telep újrahasznosítandó területei

(2)		Az R. 14.§ (6) bekezdése kiegészül az alábbi táblázati sorokkal:

| Gksz-MO | 1000 | - | - | SZ | 60/20 | K | K | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gksz-K | 1000 | - | - | SZ | 60/20 | K | K | 2,0 |

4.§

- (1)	Az R. 15.§ (1) bekezdése 1. pontja kiegészül a következővel:

„1. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások”

kivéve a Gip-MOE jelű építési övezetet, ahol csak gazdasági célú építmények és azok kiszolgáló épületei és infrastrukturális műtárgyak építhetők.

- (2)	Az R. 15.§ (2) bekezdése 2. pontja helyébe a következő lép:

2. Gip-MOE – a MOL telep egyéb ipari építési övezete

- (3)	Az R. 15.§ (2) bekezdése kiegészül a következő 7., 8., 9. pontokkal:

7. Gip-MOZ -  a MOL telep jelentős mértékű zavaró hatású ipari építési övezete

8. G-MOÚT – a MOL telep közlekedési – út övezete

9. G-MOVA – a MOL telep közlekedési vasút övezete

(4)	Az R. 15.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbi táblázati sorokkal, egyúttal az
IG-MO táblázati sor törlésre kerül:

| Gip-MOE1 | 2500 | - | - | SZ | 50/25 | K | K | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gip-MOE2 | 2500 | - | - | SZ | 50/25 | 7,5 | 15,0 | 1,5 |

(5)	Az R. 15.§ kiegészül a következő (11), (12), (13) bekezdésekkel:

(11)	A Gip-MOE építési övezetben olyan tevékenységek számára alakítható telek, építhető építmény, amelyek nem igényelnek védőterületet, védelmi övezetet.

(12)	A G-MOÚT a MOL telep közlekedési – út övezete. Az útterületet az RP.I.232-5 munkaszámú, SZ-J jelű terven jelölt szélességgel kell kialakítani. Az út területén el kell helyezni egy legalább 6,0 m-es útburkolatot zárt csatornás csapadékvíz elvezetéssel, legalább egyoldali járdát és világítást. Az övezetben épület nem építhető.

(13)	A G-MOVA a MOL telep közlekedési - vasút övezete. Az övezet a vasúti pályát és annak berendezéseit, valamint a vasúti üzemanyag töltő-ürítő műtárgyat és annak manipulációs terét foglalja magában. Az övezetben épület nem építhető.

5.§

- Az R. kiegészül a következő 15/A §-sal:

- Jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület

- 15/A.§

- A jelentős mértékű zavaró hatású ipari területen a Gip-MOE  övezetekben folytatható tevékenységek és védőterületet, védelmi övezetet igénylő tevékenység számára alakítható telek, építhető építmény.

- A jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület építési övezetei:

      - Gip-MOZ – a MOL telep jelentős mértékű zavaró hatású ipari építési övezete

- Az építési övezetben az üzemanyag tároló telep tároló és kiszolgáló építményei helyezhetők el, valamint olyan tevékenységek számára alakítható telek, építhető építmény, amelyek technológiai kapcsolódásuk következtében szorosan kapcsolódnak egymáshoz és a tároló telephez.

- A jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület építési övezetének részletes előírásai:

| Építési övezet jele | Telekalakításra vonatkozó Előírások |  |  | Építmények elhelyezésére vonatkozó előírások |  |  | Építményekre vonatkozó előírások |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kialakítható legkisebb telekterület méret /m2/ | min. telek széles-ség /m/ | min. telek mélység /m/ | építési mód | max. beépít- hetőség/ min. zöldfelület /%/ | min. előkert /m/ | építmény magasság /m/ | szint- terület mutató |
| Gip-MOZ1 | K(RP.I.232-5 munkaszá-mú SZ-J terv szerint) | - | - | SZ | 30/40 | K | K | 1,5 |
| Gip-MOZ2 | 4000 | - | - | SZ | 30/40 | 10,0 | 25 | 1,5 |
| Gip-MOZ3 | 2500 | - | - | SZ | 30/40 | 6,0 | 12,0 | 1,5 |

6.§

- (1)	Az R. 25.§ címe helyébe a következő lép:

- Hagyományos árutermelő övezet (M I, Má I)

- (2)	Az R. 25.§ kiegészül a következő (11) bekezdéssel:

- (11)	Az Má I-MO jelű övezetben csak gazdasági épület építhető.

- (3)	Az R. 25.§ kiegészül a következő (12) bekezdéssel:

- (12)	Az övezet telkeinek a tűzvédelmi védőterület határvonalán belül eső területein csak gazdasági épület építhető.

7.§

- Az R. 32.§ (1) bekezdésének első szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1)	 Az országos műemléki és régészeti védelem alatt álló épületekre és területekre, a régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a műemléki és régészeti törvény (Lásd Függelék) előírásait kell betartani. Ezek jegyzékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

- 8.§

- Az R. 1. számú melléklete „Országos régészeti védelem” szakasza kiegészül a következővel:

- Régészeti lelőhely:

- 1. A MOL telep és környezete az RP.I.232-5 munkaszámú SZ-J terven lehatároltak szerint.

9.§

- Az R. függeléke kiegészül a következővel:

A 2/2002 (I. 23.) BM. rendelet 4. számú mellékletének IX./5 fejezete előírásai értendők az alábbi jogszabályhelyeknél:

- 13. § (6)

Az 1999. évi LXXIV. törvény és a 18/2006.(I.26.) Korm. rendelet előírásai értendők az alábbi jogszabályhelyeknél:

- 13. § (6)

A 2001. évi LXIV. Tv. előírásai értendők az alábbi jogszabályhelyeknél:

- 32.§ (1)

Záró rendelkezések

10.§

- E rendelet 2009. június 19-én lép hatályba. Kihirdetéséről Komárom Város Jegyzője gondoskodik.

- A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az RP.I.232-5 terven szabályozott területre a Szabályozási tervlapokon ábrázoltak hatályukat vesztik.

Komárom, 2009. június 18.

| Dr. Szöllősy Ferenc | Zatykó János |
| --- | --- |
| jegyző, címzetes főjegyző | polgármester |